# INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE ROTOR

ADF_Blades — Consultoría Técnica UAV

Fecha: 09/03/2026

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Configuración del sistema

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de multirrotor | Quadcóptero |
| Peso total (MTOW) | 15.0 kg |
| Número de rotores | 4 |
| Hélice | APC 17x12 |
| RPM hover | 8000 |
| Altitud operación | 0 m |
| Temperatura | 15°C |
| Prioridad | ruido |

## 2. Métricas calculadas

| Métrica | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tip Speed | 106.4 | m/s |
| Mach Tip | 0.3127 | — |
| Disk Loading | 726.01 | N/m² |
| Coef. Empuje CT | 0.40583 | — |
| Thrust por rotor | 36.79 | N |
| Potencia ideal hover | 633.27 | W |
| Densidad del aire | 1.225 | kg/m³ |

## 3. Diagnóstico

Severidad global: CRITICAL

| Código | Severidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TIP_SPEED_WARNING | WARNING | Tip speed 106.4 m/s: ruido elevado, considerar reducir RPM o aumentar diámetro |
| MACH_ATENCION | INFO | Mach tip 0.3127: inicio efectos compresibles, monitorizar |
| DISK_LOADING_CRITICO | CRITICAL | Disk loading 726.01 N/m²: consumo excesivo, autonomía muy reducida |
| CT_ALTO | WARNING | CT 0.40583: hélice muy cargada, posible separación en raíz de pala |

## 4. Recomendaciones

1. Reducir RPM un 10-15% aumentando diámetro de hélice

2. Considerar hélice con sweep en tip para reducir ruido impulsivo

3. Evaluar hélice de 3 palas: distribuye carga acústica mejor que 2 palas

## 5. Notas del ingeniero

[Espacio reservado para anotaciones manuales]

────────────────────────────────────────────────────────────

Documento generado automáticamente · Motor v0.1